Arduino Code

// IR Sensor Pins

int leftSensor = 2;

int rightSensor = 3;

// Motor Driver Pins

int ENA = 5;

int IN1 = 8;

int IN2 = 9;

int ENB = 6;

int IN3 = 10;

int IN4 = 11;

void setup() {

pinMode(leftSensor, INPUT);

pinMode(rightSensor, INPUT);

pinMode(ENA, OUTPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

analogWrite(ENA, 150);

analogWrite(ENB, 150);

}

void loop() {

int left = digitalRead(leftSensor);

int right = digitalRead(rightSensor);

// Both sensors on white line

if(left == 0 && right == 0) {

forward();

}

// Left sensor detects black line

else if(left == 1 && right == 0) {

turnLeft();

}

// Right sensor detects black line

else if(left == 0 && right == 1) {

turnRight();

}

// Both sensors detect black

else {

stopRobot();

}

}

void forward() {

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

}

void turnLeft() {

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

}

void turnRight() {

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

}

void stopRobot() {

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

}